荧光光度计

LS45为固定狭缝10nm。不仅功能强大、灵活性强。对于日常分析而言，LS 45 荧光分光光度计不仅功能强大、稳定性高，而且简单易用。该设备不仅吸收了大受欢迎的 LS-50B 分光光度计的优点，还采用了大量自动化附件和软件，能够解决各种应用中的问题。无论您的应用需要使用荧光、磷光、化学发光还是生物发光，LS 45 荧光分光光度计都将游刃有余。  这款固定狭缝的仪器具有一个功能强大、稳定可靠的系统，能够满足日常用户每日应用的严格要求。LS 45 这款仪器不但具有所有优点、灵敏度高和稳定性强，而且具有卓越的灵活性。性能卓越，价格适中功能多样、稳定性高、易于使用配备脉冲氙灯，可降低光漂白性带有大样品室，使用方便FL WinLab 软件简单易用

一、性能指标

1光源：脉冲氙灯，频率依电源而定（50或60Hz）。脉冲宽度（半峰腰宽）<10s, 功率相当于连续发光时的20kW。

2. 光学系统：Monk-Gillieson 型单色器，低杂散光，全息光栅，波长范围如下：

激发光：200－800nm, 零阶可选，

发射光：200－650nm, 零阶可选，（标准型光电倍增管）;200－900nm, 零阶可选，（R928型光电倍增管）,可用等波长差或等频率差方式进行同步扫描。

激发光谱自动校正

3. 波长精度：±1nm

4. 波长重复性：±0.5nm

5信噪比：750：1（RMS，350nm处纯水拉曼谱带），基线处为2000：1（RMS）。

二、主要应用

荧光分析在很多行业中得到应用，常用者举例如下：

1细胞学应用：细胞毒性、细胞存活率、细胞定量、细胞增殖、细胞贴壁、报告基因、细胞凋亡；分子生物方面：DNA定量、基因表达、膜结构及功能、PCR产物定量、蛋白定量、酶活力等 
2临床应用：酶及底物分析、卟啉测定、类固醇测定；药物方面： 维生素、生物胺、蒶物、毒品等的检测，细胞功能检测 
3环境方面：杀虫剂残留量检测(如树叶中，地下水)淡水和海水的油污染检测、毒藻中叶绿素测定等 
4无机物方面：铝、铅、镁、锰、硒、锡、锌
5工业应用：航天工业中裂纹示踪(crack tracing )，保密墨水、标记磷光、拉白剂、抗紫外稳定剂、塑性剂等的研发与检测