材料科学与工程实验教学中心 安全事故应急处理方案 第一条 指导思想 为积极应对可能发生的实验室安全事故，快速、高效、有序地组织开展事故抢险、救援和调查处理，预防和减少突发性灾害事件，降低其造成的损害，保障师生员工的生命与财产安全，维护正常的教学科研秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》，结合中心实际情况，制定本方案。 第二条 领导机构与职责 中心应急领导小组办公室是实验室安全事故应急处理的领导机构，组长为中心主任。安全事故应急处理领导小组的职责是：建立预防措施，加强应急教育，及时有效地处理安全事故。。 第三条 应急处理方案 一、实验室紧急疏散方案 接到紧急疏散通知时，实验指导老师应指令学生停止实验，关闭电源、水源和气源。实验指导教师和实验室工作人员负责组织下楼通道的安全，既要辨别疏散方向，又要协调好各楼层的先后疏散顺序，还要注意与其他楼层间的平衡，做到不争抢、不拥挤、不踩踏，安全有序地疏散。转移至安全地带后，实验指导教师和实验室工作人员应立即清点人员并汇报清点情况。 二、水电事故应急处理方案 （一）水电事故预防方案 1．加强日常检查工作 发现问题及时向大楼物业管理人员及后勤管理处反映并要求及时维修。如发现共性问题应同时向学院报告，以便会同有关部门排查处理。 2．计划停电或停水 接到停电或停水通知后，中心以书面形式在公告栏公布或以短信方式告知，同时通知各实验室负责人以督促各实验室关闭总闸。 （二）水电事故应急处理方案 1．跑水事故应急处理方案 发现人员须立即通知大楼物业管理人员关闭相应区域的上水管总阀，同时通知实验室安全责任人、实验室负责人前往现场。实验室负责人召集人员清扫地面积水，移动浸泡物资，尽量减少损失。 2．突然停电、停水应急处理方案 立即停止实验，关闭电源、水源和气源，以防通电、通水时发生意外。将冰箱中可能挥发的试剂转移至阴凉通风处，防止挥发气体积聚后产生危险，检查无误后方可离开实验室。夜晚突然停电时应保持镇静，辨别疏散方向，安全有序地转移到室外，并立即通知大楼物业管理人员，物业管理人员应携带应急照明灯进入实验室，关闭电源、水源和气源等，检查无误后方可离开实验室。 3．触电事故应急处理方案 应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。触电者脱离电源后，应就地仰面躺平，禁止摇动伤员头部。检查触电者的呼吸和心跳情况，呼吸停止或心脏停跳时应立即施行人工呼吸或心脏按摩，并尽快联系医疗部门救治。 4．仪器设备电路事故应急处理方案 操作人员须立即停止实验，切断电源并向仪器管理人员和所在学院汇报。如发生失火事故，应选用二氧化碳灭火器扑灭，不得用水扑灭。如火势蔓延，应按火灾的应急处理方案执行。 三、化学品灼伤与中毒事故应急处理方案 （一）化学物质溅出的应急处理方案 应立即屏住呼吸，撤离现场并及时向指导老师和实验室负责人报告。脱去被污染的衣物，根据被污染物的性质及时清除创伤面的污染物，保持创伤面的洁净，并视情况的轻重将伤者送入医院就医。如果大量危险气体、烟、雾或蒸汽被释放，应该尽快撤离到通风处或尽可能远离空气中有化学物质的地方，并视情况的轻重将伤者送入医院就医。 （二）吸入中毒的应急处理方案 迅速将患者搬离中毒场所并转移到空气新鲜处。保持患者安静，立即松解患者衣领和腰带，以维持呼吸道畅通并注意保暖。严密观察患者的一般状况，尤其是神志、呼吸和循环系统功能等，并视情况的轻重将患者送入医院就医。 （三）皮肤中毒的应急处理方案 将患者立即移离中毒场所，脱去污染衣服，迅速用清水洗净皮肤，粘稠的毒物则宜用大量肥皂水冲洗。遇水能发生反应的腐蚀性毒物如三氯化磷等，则先用干布或棉花抹去，再用水冲洗。并视情况的轻重将患者送入医院就医。 （四）误食中毒的应急处理方案 应立即采取措施，以免耽误时机，在送医院之前应根据情况先作一些力所能及的处理，以减轻中毒损害。中毒解救时，须分秒必争，在抢救病人的同时，应及时通知急救中心或急送医院予以进一步的检查与治疗。 四、烧伤事故应急处理方案 （一）普通轻度烧伤的，可用清凉乳剂擦于创伤处，并包扎好。略重烧伤的立即送医院处理。遇有休克的立即通知医院前来抢救。 （二）化学烧伤时，应迅速脱去衣服，根据化学药品的性质采用恰当的方法清除残存在皮肤上的化学药品，并视烧伤情况立即送医院救治或通知医院前来救治。 五、危险化学品泄漏事故应急处理方案 （一）进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。救援人员严禁单独行动，必须要有监护人，必要时用水枪掩护。 （二）组织现场人员撤离。 （三）应切断事故中心区的电源并隔离火源，采取合适的技术手段堵住泄漏处。 六、气体钢瓶事故应急处理方案 （一）气体泄露时应立即关闭阀门，对可燃气体用沙石或二氧化碳、干粉等灭火器进行灭火，如火势蔓延，应按火灾的应急处理方案执行。 （二）气体钢瓶中有毒气体泄露时，抢险人员须佩带防毒面具或口罩、氧气呼吸器等进行呼吸防护，才能进入现场处理事故和救助人员。 （三）气体钢瓶爆炸时，所有人员须立即撤离现场并报警，等待救援。 七、火灾的应急处理方案 （一）当发生火灾事故时，发现人员要保持镇静并大声呼喊，同时使用灭火器进行初期火灾扑救。如果火情严重火势无法控制，发现人员或接报人员必须迅速向安全第一负责人、保卫处及公安消防部门（119）电话报警，报警时要讲明发生火灾的地点、燃烧物质的种类和数量、火势情况、报警人姓名、电话等详细情况。 （二）事故应急处理领导小组接到报告后必须立即赶往现场进行应急处置，了解火情。如为初起小火并迅速扑灭的，应保护现场并进行事故调查，同时将事故情况报告相关部门。如果火情严重，组长应立即派人切断电源或通知相关部门切断电源，同时派人到路口迎接消防车。 （三）按照“先人员、后物资，先重点、后一般”的原则立即组织人员快速从疏散通道撤离现场，及时抢救被困人员及贵重物资。同时派人勘察现场环境，对可能存在的其他危害因素等采取相应的控制措施，防止发生其他事故。 （四）如果火灾现场出现人员受伤等情况，组长应立即拨打120急救中心电话。 第四条 事故调查与处理 一、凡发生安全事故必须逐级上报，不得隐瞒。 二、安全事故发生后要做好现场保护工作，等待应急领导小组办公室进行事故调查。 三、事故调查结束后，事故实验室上交书面报告，报告内容必须明确事故发生的时间、地点、伤亡情况、经济损失、发生事故的原因及相关责任人员及相应的整改措施。 四、对因人为原因造成实验室安全事故的，将根据《常州大学实验室安全责任追究办法》处理。 第五条 本方案未尽事宜，按国家相关法律、法规执行。 第六条 本方案自发布之日起施行，由材料科学与工程实验教学中心、资产与实验室管理处、保卫处负责解释。.

材料科学与工程实验教学中心

2011-11-23