## 流变仪

R/S Plus流变仪具有控制剪切率(转速rpm )和剪切应力(扭矩torque )两种模式，特别适用于复杂流变分析。通过剪切率变化而获得相应完全的流动曲线，可实现对物料从初始屈服应力到松弛，恢复和蠕变的流变学行为评估。

一、主要特点

R/S流变仪主要有一下特点：

1.双重控制模式：剪切应力/剪切率

2.粘度和温度的剖面曲线

3.单机操作可快速进行单点粘度测试，或者采用面板上的程序控制

4.软件控制可进行流变曲线分析、屈服应力和应变、模量和蠕变恢复以及触变性测定

5.快速转子测量系统连接

6.可以进行连续的样品流动行为测试，包括剪切后的恢复状态

7.提供了强大的流动表征工具，包括斜坡、回环和单点测试。

二、主要应用

可容易地研究物料从初始屈服到流动曲线响应的流变行为。RS流变仪在高达135℃的温度测试各种硅基胶粘剂在高剪切或是低剪切状态下的流变特性。拥有以下优点:样品量小(<2mL),快速恒温，可模仿实际胶粘剂使用的剪切率变化，测试时间快速。