毛细管流变仪

RH2200型毛细管流变仪具有多种独特功能，例如双料筒设计（以获得更好更快的样品通量）、在超宽范围剪切速率下测量剪切粘度以及测量熔体强度和空间稳定性。 若主要用于质量控制，可选择结构紧凑的台式毛细管流变仪，而且其许多功能也适用于研究系统。

1、性能参数

孔数：双料桶（RH2200）

最大压力：12kN标准

机架硬度：100kN

最大速度：600mm/min

动态速度范围：>200000：1

速度不确定性：<0.1%

温度范围：400℃环境温度

温度控制：<±0.1℃

孔直径：15mm标准

桶孔长度：250mm

料桶材料：氮化钢标准

压力传感器范围：30000、20000、10000、5000、1500、500或250psi

压力传感器准确度：<0.5%

口模：碳化钨，精确度±5μm

口模直径：3mm标准

2、应用范围

1）实验室和小规模测试：多组分复杂体系配方研究，优化工艺条件；

2）热性能：热降解测试，熔体可压缩性，应力松弛；

3）拉伸过程模拟，如纺丝、吹塑成型、薄膜吹塑和热塑成型；

4）直接模拟加工条件高剪切率测试，包括低粘度流体高压力测试熔体破裂和流动不稳定性。

3、图片